| 技术交底记录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  | 016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 交 底 日 期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 交底提要 | 地下室脚手架技术交底 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 一、材料要求 3.5×48mm钢管、卡子、50mm厚脚手板、1.5×6m绿色密目安全网、3×6m安全平网等。 二、主要机具 主要机具：扳手、安全带等。 三、作业条件 基础底板施工完毕，地下室外墙开始施工，肥槽回填夯实并做好肥槽排水措施。 四、脚手架设计 1、地下室施工阶段，肥槽内搭设落地式单立杆双排脚手架，并与拆模完毕结构墙以及边坡抵紧，其中，地下一层中部结构断开，此部分架体直接落在地下二层顶板上，并设斜撑支顶在地面上。如遇肥槽宽度不够搭设脚手架情况下，可将架子直接落在边坡第二步台阶上。地下室脚手架搭设参数如下： 1.1立杆的纵距为 1.5米，立杆的横距为0.9米，大小横杆的步距为1.5 米； 1.2内排架距离墙长度为0.30米，立杆下铺设通长50mm厚脚手板； 1.3连墙件在肥槽内采用两端杆件支顶的形式，间距按照三步三跨设置，竖向间距 4.5 米，水平间距4.5 米，呈梅花形布置； 1.4剪刀撑斜杆与地面夹角为45度，在脚手架外侧立面整个长度和高度设置剪刀撑。 1.5同时施工1层，脚手板共铺设1层。 1.6地下一层回收部分，该部分脚手架直接架设在地下二层顶板上，搭设一层高至地下一层顶，立杆纵距1.5m，立杆排距1.05m，步距1.5m，内侧杆离墙0.3m，下铺脚手板，沿全长全高设置剪刀撑。纵向每隔6m设置斜撑，支撑杆支撑在架子中部，与地面呈45角，纵向并设一道横向连接。 |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  | 016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 交 底 日 期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 交底提要 | 地下室脚手架技术交底 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  | 016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 交 底 日 期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 交底提要 | 地下室脚手架技术交底 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 地下一层脚手架剖面图 单面模部位脚手架剖面图 |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  | 016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 交 底 日 期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 交底提要 | 地下室脚手架技术交底 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 2、安全网设置：肥槽内作业层下设置一层水平安全网，结构出正负零后，在肥槽回填之前，结构与基坑边设置一层水平安全网封闭，同时，作业层设置1.2m高栏杆，并设置一层绿色密目安全网。 五、操作工艺 1、脚手架搭设流程 基础处理→放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底（第1根）立杆，底端与纵向扫地杆扣接固定后，装设横向扫地杆并也与立杆固定（固定立杆底端前，应吊线确保立杆垂直），每边竖起3—4根立杆后，随即装设第一步纵向横杆（与立杆扣接固定）、校正立杆垂直和横杆水平后，按40～60N·m力矩拧紧扣件螺栓，形成构架的起始段→按上一步要求依次向前延伸搭设，直至第一步架交圈完成。交圈后再全面检查一遍构架的质量和地基情况，严格确保设计要求和构架质量→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步架、第三步…→随搭设进程及时安装连墙件和剪刀撑→装设作业层间横杆（在构架横向平杆之间加设的、用于缩小铺板支承跨度的横杆）、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板以及围护、封闭措施。 2、脚手架构造要求 2.1所有立杆下面必须放置50mm厚通长脚手板，要求位置准确、铺放平稳、不得悬空。 2.2脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置，使钢管立杆的对接接头交错布置，高度方向相互错开500mm以上，接头中心至主节点的距离小于500mm，立柱接头除在顶端可采用搭接外，其余各接头必须采用对接扣件对接，相邻立柱对接头位置应设在不同的大横杆横距中，沿高度方向错开的距离大于500mm以上。 2.3横杆 2.3.1大横杆 步距为1.5m，上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中，接头在水平方向错开的距离 |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  | 016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 交 底 日 期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 交底提要 | 地下室脚手架技术交底 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 大于500mm，与相近立杆的距离小于500mm；相邻步架的大横杆错开布置在立杆的里侧和外侧，以减少立杆偏心受载情况； 2.3.2小横杆 水平间距为1500mm，贴近立杆布置，两直角扣件间距不大于150mm，搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。小横杆外伸出立杆100mm；操作层每个大横杆上布置两个小横杆，要求两横杆间距不大于纵距1/2。 2.4剪刀撑 脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接，搭接长度不小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。 2.5脚手板的铺设 脚手板进场后两端捆绑铁丝，以防脚手板劈劣。在脚手板两端、拐角处均用8#铁丝和小横杆绑扎两道固定。脚手板可对接平铺，也可搭接铺设。对接平铺时，接头处必须设置两根横向水平杆，脚手板外伸长度130～150㎜，两块脚手板的外伸长度之和不大于300㎜。搭接铺设时，接头必须设在横向水平杆上，搭接长度大于200㎜，伸出横向水平杆的长度不小于100㎜，严禁有超过支承横杆250mm以上的探头板出现。 5、脚手架交圈要求 由于各队从不同位置开始搭设，最终完成地下室脚手架交圈，必须严格按照脚手架参数进行搭设，确保交圈，交圈接头纵向水平杆采用搭接连接，交接采用纵向水平杆相互搭接，但搭接必须符合以下规定：搭接长度不小于1m，等间距设置3个选择扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm；纵向水平杆接头交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头不得设置在同步或 |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  | 016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 交 底 日 期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 交底提要 | 地下室脚手架技术交底 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开距离不小于500mm，各接头中心（即中间扣件）至最近的主节点的距离不大于500mm。纵向水平杆作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上。脚手架成型后任何部位不得出现相对独立的架子，必须与周围架子或其他构件进行刚性连接。 六、质量要求 未经许可的材料不得使用，钢管、卡子必须通过进场复试，合格后方可使用。脚手架搭设技术要求、允许偏差见下表 项次; 项目; 技术要求; 允许偏差（mm）. 地基基础; 表面; 坚实平整. 排水; 不积水. 垫板; 不晃动. 底座; 不滑动. 不沉降; -10. 立杆垂直; 整体垂直度20～80m; ±100. 6; 间距; 步距; ±20. 纵距; ±50. 横距; ±20. 4; 纵向水平杆高差; 一根杆的两端; ±20. 同跨内两根纵向水平杆高差; ±10. 5; 双排脚手架横向水平杆外伸长度; 外伸500mm; -50. 6; 扣件安装; 主节点处各扣件中心点相互距离; ≦150mm. 同步立杆上两个相隔对接扣件的高差; ≧500mm. 立杆上对接扣件至主节点的距离; ≦步距/3. 纵向水平杆件上的对接扣件至主节点的距离; ≦纵距/3. 扣件螺栓拧紧力矩; 40～65N·m. 7; 剪刀撑斜杆与地面的倾角; 45～60°. |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  | 016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 交 底 日 期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 交底提要 | 地下室脚手架技术交底 |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 项次; 项目; 技术要求; 允许偏差（mm）. 8; 脚手板外伸长度; 对接; 伸出长度130～150，对接出两支点距离≦300. 搭接; 伸出长度≧100mm， 搭接长度≧200mm. 七、安全要求 1、建筑登高作业(架子工)，必须经专业安全技术培训，考试合格，持特种作业操作证上岗作业。架子工的徒工必须办理学习证。在技工带领、指导下，非架子工未经同意不得单独进行作业。 2、架子工必须经过体检，凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或高度近视以及不适合于登高作业的，不得从事高架设工作。 3、正确使用个人安全防护用品，必须着装灵便(紧身紧袖)，在高处(2m以上)作业时，必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢，穿防滑鞋。作业时精神要集中，团结协作、互相呼应、统一指挥，不得翻爬脚手，严禁打闹玩笑、酒后上班。 4、班组(队)接受任务后，必须组织全体人员，认真学习领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底，研讨搭设方法，明确分工，并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 5、风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气，应停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查，发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复，合格后方可使用。 6、脚手架要结合工程进度搭设，搭设未完的脚手架，在离开岗位时，不得留有未固定构件和不安全隐患，确定架子稳定。 7、脚手架搭设到高于在建建筑物顶部时，里排立杆要低于沿口40～50mm，外排立杆高出沿口1～1.5m，搭设两道护身栏，并挂密目安全网。 8、脚手架搭投、拆除、维修必须由架子工负责，非架子工不得从事脚手架操作。 9、脚手架为非承重构架，使用过程中不允许在架子上堆重或作为模板工程的辅助结构。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。